添　付　図　面

提出部数

正本１部、副本２部、その他７部（申請書、概況書、位置図、土地利用計画図、建物の平面図、立面図、公図、計画平面図・断面図）

| 図面名称 | 標準縮尺 | 明示する事項 |
| --- | --- | --- |
| 開発区域位置図 | １万分の１以上 | １ 施行地区（朱書） ２ 都市計画道路 |
| 公図写 | 500分の１以上 | １ 方位 ２ 隣地の地番 ３ 区域 ４ 地番、地目 |
| 土地利用計画図 |  | １ 施行地区及び工区の境界 ２ 宅地の境界、建築計画が決定している場合はその位置図、形状 ３ 道路の位置、形状、幅員延長 ４ 広場、その他公共の用に供する空地の位置及び形状 ５ 給・排水施設については、その位置及び形状、種別、材料、内のり寸法、流れの方向及びこう配 ６ 消防水利の位置及び構造 ７ 街灯の位置及び構造 ８ 方位 ９ 凡例 |
| 計画平面図・断面図 |  | １ 隣接地及び前面道路との計画地盤高さの明示されたもの |
| 排水施設構造図 | 50分の１ | １ 排水施設構造詳細図、人孔雨水桝等 |
| 道路横断図 | 20分の１ | １ 道路構造詳細図 |
| 参考事項 |  | ○ 土地所有者の承諾書 ○ 土地登記簿謄本 ○ 代理人の場合は委任状 ○ 土地所有者、権利者等の印鑑証明 |
| 擁壁構造図 |  | （１） 練石積擁壁構造について ア 擁壁のりこう配及び高さ イ 石材寸法 ウ 裏込めコンクリートの品質、寸法（天端、地盤図、基礎位置） エ 基礎構造、材料、品質寸法 オ 透水層の位置及び寸法 |

| 図面名称 | 標準縮尺 | 明示する事項 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 擁壁構造図 |  | カ 擁壁を設置する前後の地盤状況及び土質並びに天端盛土、土羽こう配の高さ キ 水抜き孔の位置、 材料及び内径寸法 （２） 鉄筋コンクリート擁壁構造について ア 擁壁寸法（正面図、平面図、断面図等の作成） イ 使用コンクリート品質 ウ 鉄筋寸法及びかぶり寸法（配筋図） エ 施行目地及び伸縮目地の位置及び寸法 オ 基礎構造の種別及び寸法 カ 透水層の位置寸法 キ 擁壁を設置する前後の地盤及び土質。なお、天端より土羽を打つ場合は、その勾配及び寸法 ク 水抜孔の位置、材料及び寸法 （３） 無筋コンクリート擁壁。その他構造は（１）及び（２）に準ずるものとする。 |  |
| 公共施設の新旧対照図 | 500分の１ | １ 方位 開発区域の境界（朱書） 既存、廃止、新設の公共施設の位置及び 対象番号、色分け ① 既存道路（黒）、水路（空） ② 廃止道路・水路（黄） ③ 新設道路（茶）、水路（青） | 実測図により 道路、水路別 を記入する。 |
| 計 算 書 |  | （１） 構造計算書 （２） 雨水及び汚水流量計算書 （３） その他、必要な計算書 |  |
| その他の図書 |  | （１） 工事計画、特に土木計画（土取り、土捨場を含む。）と工期（雨期）の関連性及び地質、地盤の状況並びに土留施設、排水施設流末処 理工等の計画 （２） 防災計画並びに防災措置態勢の具体的計画 |  |

（注）大規模な開発の場合は、平面図関係縮尺20,000分の１以上にすることができる。